CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIENIA

Przedmiotem zamówienia - Kod CPV 77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych, podzielonym na 4 części, jest wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na wybranych terenach zieleni miasta Kołobrzeg, w tym :

Część 1 – wykonanie nasadzeń 273 egzemplarzy drzew na wskazanych nieruchomościach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym

Część 2 – wykonanie nasadzeń 295 egzemplarzy drzew na wskazanych nieruchomościach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym

Część 3 – wykonanie nasadzeń 263 egzemplarzy drzew na wskazanych nieruchomościach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym

Część 4 – wykonanie nasadzeń 344 egzemplarzy krzewów na wskazanych nieruchomościach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym

UWAGA :

Park im. Jedności Narodowej w Kołobrzegu, w obrębie sektora I i II, wpisany jest do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr 927 decyzją KL.IV.-5340/18/76 z dnia 14 grudnia 1976r.

Park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kołobrzegu wpisany jest do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego pod nr A-1057 decyzją na 251/2012 z dnia 22 marca 2012r. znak DZ.5130.05.2012.AR.

Oba parki, podlegają szczególnej ochronie prawnej zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r.              o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018r. poz. 2067 z późn. zm.).

Część 1

– wykonanie nasadzeń 273 egzemplarzy drzew na wskazanych nieruchomościach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym

  - Co i gdzie należy posadzić drzewa

Nasadzenia drzew w Części 1 zostaną przeprowadzone na n/w terenach :

| Lp | lokalizacja | szt. | gatunki i odmiany | mapy nr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | grunty przy ul. Klonowej na wysokości ul. Plażowej – teren działek nr 3/3 i 2/2 w obr. 1 | 42 | jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 1 |
| 2 | działka nr 27/1 w obr. 16 - sklasyfikowana jako droga, położona wzdłuż ogrodzenia cmentarza komunalnego | 120 | klon czerwony 'Scanlon' Acer rubrum 'Scanlon' | 2 |
| 3 | przy ul. Brzeskiej, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 9 działka nr 4/278 w obr. 8 | 30 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 3 |
|  |  | 30 | olsza szara Alnus incana |  |
|  |  | 21 | olsza czarna 21 szt. Alnus glutinosa |  |
|  |  | 30 | czeremcha zwyczajna Prunus padus |  |
| Ogółem: |  | 273 sztuk |  |  |

1.2.      Parametry jakościowe drzew:

| Lp. | gatunek i odmiana drzewa | Ilość sztuk | Min. Wysokość/ szerokość drzew w cm | Min. obwód pnia/ szerokość f.krzewia-stej w cm | typ drzewa, min .ilość szkółkowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acer rubrum ‘Scanlon' | 120 | 250- 300 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 2 | Alnus incana | 30 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe lub soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 3 | Alnus glutinosa | 21 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe lub soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 4 | Betula pendula | 30 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe lub soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 5 | Fraxinus excelsior | 42 | 300-350 | 14-16 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 6 | Prunus padus | 30 | 200-250 | 10 - 12 | d. alejowe lub soliterowe z bryłą, 3xszk |

1.3. Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej i odpowiadać określonym w zaleceniach wymaganiom. Rośliny muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników, zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Rośliny w danym gatunku  i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem.

Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.

Dostarczone rośliny muszą być z bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, nie przesuszony. Bryła korzeniowa musi być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża, w zależności od gatunku, odmiany i wielkości rośliny. Bryły korzeniowe powinny być zabezpieczone tkaniną, rozkładającą się najpóźniej w ciągu półtora roku po posadzeniu. Bryły drzew liściastych o obwodzie pnia powyżej 12 cm muszą być dodatkowo zabezpieczone drucianą siatką z drutu nieocynkowanego.

Niedopuszczalne jest stosowanie do balotowania folii lub materiałów syntetycznych nie podlegających biodegradacji.

Drzewka muszą posiadać prawidłowo wykształcony przewodnik z wyjątkiem taksonów naturalnie wieloprzewodnikowych. Rośliny muszą być rozgałęzione w sposób typowy dla danego gatunku i odmiany.

1.4.          Wymagany sposób wykonania nasadzeń:

Usługa wykonania nasadzeń drzew obejmuje :

1. staranne przygotowanie podłoża do nasadzeń, w tym:

      - wyznaczenie miejsc sadzenia drzew według map, których poszczególne numery dla danej lokalizacji wykazano w kolumnie 5 tabeli w pkt. 1.1.

      - usunięcie wierzchniej warstwy darni i innych roślin zielnych,

      - oczyszczenie miejsc nasadzeń z ewentualnych resztek budowlanych, kamieni, „starych” korzeni i innych zanieczyszczeń,

      - staranne ręcznie odchwaszczenie miejsc nasadzeń (dotyczy to szczególnie tzw. chwastów trwałych np. perzu, skrzypu, powoju itp.),

- przygotowanie dołu do sadzenia, w tym wykopanie odpowiednich dołów o średnicy dwa razy większej niż bryła korzeniowa sadzonej rośliny w zależności od danego gatunku i odmiany;                   w przypadku mocno ubitej, nieprzepuszczalnej gleby trzy razy większej niż bryła korzeniowa sadzonej rośliny; po umieszczeniu rośliny w dole, musi być możliwość swobodnego wypełnienia powstałej przestrzeni ziemią,

- przygotowanie podłoża :

      - należy ponownie zastosować istniejacą warstwę próchniczną wykopanej gleby, z wyłączeniem gleby zanieczyszczonej, która mogłaby utrudnić rozwój roślin,

      - nowe przygotowane podłoże zastosowane do wypełnienia i zasypania dołów powinna charakteryzować się dużą porowatością i guzełkowatością, powinno być wzbogacone o dojrzały kompost, substrat roślinny lub żyzną ziemią ogrodową oraz keramzyt, hydrożel, posiadać startową dawkę nawozu o przedłużonym działaniu (z wyjątkiem gdy odpowiednia startowa dawka nawozu była już zastosowana do bryły korzeniowej w szkółce), zaleca się zastosować gotowe mieszanki do wzbogacania podłoża przygotowywane dla roślin liściastych; dodane substraty muszą być dobrze wymieszane z podłożem, który zostanie zastosowany do wypełnienia dołu,

- załadunek na środki transportu wykopane, niewykorzystane „stare” podłoże oraz jego przekazanie do wykorzystania do uprawnionego odbiorcy odpadów lub zastosowania na kompostowniku,

- przygotowanie bryły korzeniowej roślin do sadzenia, w tym większe egzemplarze drzew sadzimy razem z jutą i metalową siatką obejmujaca bryłę korzeniową – należy ostrożnie rozwiązać jutę            i metalową siatkę przy górnej powierzchni bryły korzeniowej,

- posadzenie roślin – umieszczając rośliny prosto w dole należy uważać, w przypadku drzew baletowanych/z bryłą drutowaną, by nie uszkodzić dosyć ciężkiej bryły korzeniowej; wszystkie rośliny sadzimy na takiej samej głębokości, na której rosły w gruncie w szkółce, ewentualnie można posadzić kilka centymetrów (2-3cm) głębiej. Zbyt głębokie posadzenie roślin może doprowadzić do trudności z ich przyjmowaniem się a nawet spowodować wypadanie roślin na skutek braku dostępu powietrza do systemu korzeniowego.

- zasypanie dołu przygotowanym wcześniej podłożem - przestrzeń pomiędzy bryłą korzeniową a brzegami dołu należy dokładnie wypełnić podłożem,

- delikatnie, ale dosyć dobre ubicie stopami gleby wokół roślin po posadzeniu, tak by nie uszkodzić korzeni,

- uformowanie mis ziemnych wokół posadzonych roślin,

- obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu,

- wyściółkowanie misy ziemnej wokół posadzonych roślin przekompostowaną korą,

- przycinanie roślin po posadzeniu – należy wykonać tzw. cięcie korekcyjne/sanitarne, w celu usunięcia pędów uszkodzonych np. podczas transportu lub odtworzenia równowagi pomiędzy zredukowanym systemem korzeniowym a powierzchnią transpiracyjną korony (cięcia są zbędne jeżeli zostały już wykonane w szkółce),

- przywiązanie do podpór - opalikowanie drzew poprzez montaż 3 palików drewnianych, okorowanych o długości min. 3 m i grubości Ø 6-8 cm wokół drzew na głębokość 0,8-1 m, stabilizując je w podłożu, założenie 3 wiązań elastycznych wiążąc drzewko, tuż pod koroną, do palików oraz użycie 3 rygli, tj. mocowania sztywnego,

- zabezpieczenie pnia posadzonego drzewa warstwą tkaniny jutowej oraz osłonką ażurową, samozaciskową, z materiału podlegającemu recyklingowi.

1.5.  Utrzymania drzew w okresie gwarancyjnym

W ramach bieżącego utrzymania drzew po posadzeniu należy wykonaywać :

      - bieżące formowanie misy u nasady pnia drzewka o min. Ø 80 cm wraz z wyrównaniem ich brzegów,

      - stałe odchwaszczanie mis ziemnych,

      - wywóz ewentualnie zebranych zanieczyszczeń do zagospodarowania do uprawnionego odbiorcy odpadów lub poprzez kompostowanie,

      - podlewanie w okresie suszy,

      - kontrolowanie wiązań i opalikowania drzew – ewentualne ich uzupełnienie lub wymiana,

      - bieżące usuwanie obumarłych i chorych pędów,

      - zwalczanie chorób i szkodników roślin, ujawnionych w trakcie utrzymania gwarancyjnego.

1.6. Oferent określi w tabeli cenowej Formularza Oferty dla części 1 przedmiotu zamówienia,:

- w kolumnie 3 wiersz 1-6 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza drzewa danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 4 wiersz 1-6  - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 1-6 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza drzewa danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 7 wiersz 1-6  - cenę brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania zamawianego egzemplarza drzewa danego gatunku i odmiany, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 1-6) i zakresu ilościowego zamawianych drzew danych gatunków i odmian (określonej w kol. 6 wiersz 1-6),

- w kolumnie 7 wiersz 7 – sumę cen brutto z wierszy 1-6, stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania wszystkich 273 zamawianych drzew,

- w kolumnie 3 wiersz 8 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt posadzenia               1 egzemplarza drzewa,

- w kolumnie 4 wiersz 8 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 8 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt posadzenia               1 egzemplarza drzewa,

- w kolumnie 7 wiersz 8 – cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia wszystkich zamawianych egzemplarzy drzew, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 8) i zakresu ilościowego (określonej w kol. 6 wiersz 8),

- w kolumnie 7 wiersz 9 – ogólną cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia zamawianych                         273 egzemplarzy drzew - łączna cena wynagrodzenia brutto za wykonanie części 1 przedmiotu zamówienia (suma wierszy : kolumny 7 wiersz 7 i kolumny 7 wiersz 8).

Część 2

– wykonanie nasadzeń 295 egzemplarzy drzew na wskazanych nieruchomościach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym

  - Co i gdzie należy posadzić drzewa

Nasadzenia drzew w Części 2 zostaną przeprowadzone na n/w terenach :

| Lp | lokalizacja | szt. | gatunki i odmiany | mapy nr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Teren zieleni położony przy ul. Św. Wojciecha i ul. Witosa działki nr 3/3, 3/2 w obr. 16 | 85 | jesion wyniosły Fraxinus excelsior | 4 |
|  |  | 30 | brzoza brodawkowata Betula pendula |  |
|  |  | 26 | czeremcha zwyczajna Prunus padus |  |
| 2 | fragment działki nr 414/3 w obr. 9, położonej przy ul. Grzybowskiej, od strony ul. Żeglarskiej | 54 | topola biała Populus alba | 5 |
|  |  | 50 | olsza szara Alnus incana |  |
|  |  | 50 | wiąz szypułkowy Ulmus laevis |  |
| Ogółem: |  | 295 sztuk |  |  |

2.2.  Parametry jakościowe drzew:

| Lp. | gatunek i odmiana drzewa | Ilość sztuk | Min. wysokość drzew w cm | Min. obwód pnia w cm | typ drzewa, min .ilość szkółkowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alnus incana | 50 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe lub soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 2 | Betula pendula | 30 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe lub soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 3 | Fraxinus excelsior | 85 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe lub soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 4 | Populus alba | 54 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe lub soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 5 | Prunus padus | 26 | 200-250 | 10 - 12 | d. alejowe lub soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 6 | Ulmus laevis | 50 | 200-250 | 10 - 12 | d. alejowe lub soliterowe z bryłą, 3xszk |

2.3. Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej i odpowiadać określonym w zaleceniach wymaganiom. Rośliny muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników, zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Rośliny w danym gatunku  i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem.

Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.

Dostarczone rośliny muszą być z bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, nie przesuszony. Bryła korzeniowa musi być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża, w zależności od gatunku, odmiany i wielkości rośliny. Bryły korzeniowe powinny być zabezpieczone tkaniną, rozkładającą się najpóźniej w ciągu półtora roku po posadzeniu. Bryły drzew liściastych o obwodzie pnia powyżej 12 cm muszą być dodatkowo zabezpieczone drucianą siatką z drutu nieocynkowanego.

Niedopuszczalne jest stosowanie do balotowania folii lub materiałów syntetycznych nie podlegających biodegradacji.

Drzewka muszą posiadać prawidłowo wykształcony przewodnik z wyjątkiem taksonów naturalnie wieloprzewodnikowych. Rośliny muszą być rozgałęzione w sposób typowy dla danego gatunku i odmiany.

2.4.              Wymagany sposób wykonania nasadzeń:

Usługa wykonania nasadzeń drzew obejmuje :

1. staranne przygotowanie podłoża do nasadzeń, w tym:

      - wyznaczenie miejsc sadzenia drzew według map, których poszczególne numery dla danej lokalizacji wykazano w kolumnie 5 tabeli w pkt. 2.1.

      - usunięcie wierzchniej warstwy darni i innych roślin zielnych,

      - oczyszczenie miejsc nasadzeń z ewentualnych resztek budowlanych, kamieni, „starych” korzeni i innych zanieczyszczeń,

      - staranne ręcznie odchwaszczenie miejsc nasadzeń (dotyczy to szczególnie tzw. chwastów trwałych np. perzu, skrzypu, powoju itp.),

  - przygotowanie dołu do sadzenia, w tym wykopanie odpowiednich dołów o średnicy dwa razy większej niż bryła korzeniowa sadzonej rośliny w zależności od danego gatunku i odmiany;                   w przypadku mocno ubitej, nieprzepuszczalnej gleby trzy razy większej niż bryła korzeniowa sadzonej rośliny; po umieszczeniu rośliny w dole, musi być możliwość swobodnego wypełnienia powstałej przestrzeni ziemią,

  - przygotowanie podłoża :

      - należy ponownie zastosować istniejacą warstwę próchniczną wykopanej gleby, z wyłączeniem gleby zanieczyszczonej, która mogłaby utrudnić rozwój roślin,

      - nowe przygotowane podłoże zastosowane do wypełnienia i zasypania dołów powinna charakteryzować się dużą porowatością i guzełkowatością, powinno być wzbogacone o dojrzały kompost, substrat roślinny lub żyzną ziemią ogrodową oraz keramzyt, hydrożel, posiadać startową dawkę nawozu o przedłużonym działaniu (z wyjątkiem gdy odpowiednia startowa dawka nawozu była już zastosowana do bryły korzeniowej w szkółce), zaleca się zastosować gotowe mieszanki do wzbogacania podłoża przygotowywane dla roślin liściastych; dodane substraty muszą być dobrze wymieszane z podłożem, który zostanie zastosowany do wypełnienia dołu,

  - załadunek na środki transportu wykopane, niewykorzystane „stare” podłoże oraz jego przekazanie do wykorzystania do uprawnionego odbiorcy odpadów lub zastosowania na kompostowniku,

  - przygotowanie bryły korzeniowej roślin do sadzenia, w tym większe egzemplarze drzew sadzimy razem z jutą i metalową siatką obejmujaca bryłę korzeniową – należy ostrożnie rozwiązać jutę  i metalową siatkę przy górnej powierzchni bryły korzeniowej,

  - posadzenie roślin – umieszczając rośliny prosto w dole należy uważać, w przypadku drzew baletowanych/z bryłą drutowaną, by nie uszkodzić dosyć ciężkiej bryły korzeniowej; wszystkie rośliny sadzimy na takiej samej głębokości, na której rosły w gruncie w szkółce, ewentualnie można posadzić kilka centymetrów (2-3cm) głębiej. Zbyt głębokie posadzenie roślin może doprowadzić do trudności z ich przyjmowaniem się a nawet spowodować wypadanie roślin na skutek braku dostępu powietrza do systemu korzeniowego.

  - zasypanie dołu przygotowanym wcześniej podłożem - przestrzeń pomiędzy bryłą korzeniową a brzegami dołu należy dokładnie wypełnić podłożem,

  - delikatnie, ale dosyć dobre ubicie stopami gleby wokół roślin po posadzeniu, tak by nie uszkodzić korzeni,

  - uformowanie mis ziemnych wokół posadzonych roślin,

  - obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu,

  - wyściółkowanie misy ziemnej wokół posadzonych roślin przekompostowaną korą,

  - przycinanie roślin po posadzeniu – należy wykonać tzw. cięcie korekcyjne/sanitarne, w celu usunięcia pędów uszkodzonych np. podczas transportu lub odtworzenia równowagi pomiędzy zredukowanym systemem korzeniowym a powierzchnią transpiracyjną korony (cięcia są zbędne jeżeli zostały już wykonane w szkółce),

  - przywiązanie do podpór - opalikowanie drzew poprzez montaż 3 palików drewnianych, okorowanych o długości min. 3 m i grubości Ø 6-8 cm wokół drzew na głębokość 0,8-1 m, stabilizując je w podłożu, założenie 3 wiązań elastycznych wiążąc drzewko, tuż pod koroną, do palików oraz użycie 3 rygli, tj. mocowania sztywnego,

  - zabezpieczenie pnia posadzonego drzewa warstwą tkaniny jutowej oraz osłonką ażurową, samozaciskową, z materiału podlegającemu recyklingowi.

2.5. Utrzymania drzew w okresie gwarancyjnym

W ramach bieżącego utrzymania drzew po posadzeniu należy wykonaywać :

1.  bieżące formowanie misy u nasady pnia drzewka o min. Ø 80 cm wraz z wyrównaniem ich brzegów,

2. stałe odchwaszczanie mis ziemnych,

3. wywóz ewentualnie zebranych zanieczyszczeń do zagospodarowania do uprawnionego odbiorcy odpadów lub poprzez kompostowanie,

4. podlewanie w okresie suszy,

5. kontrolowanie wiązań i opalikowania drzew – ewentualne ich uzupełnienie lub wymiana,

6. bieżące usuwanie obumarłych i chorych pędów,

7. zwalczanie chorób i szkodników roślin, ujawnionych w trakcie utrzymania gwarancyjnego.

2.6. Oferent określi w tabeli cenowej Formularza Oferty dla części 2 przedmiotu zamówienia,:

- w kolumnie 3 wiersz 10-15 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza drzewa danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 4 wiersz 10-15 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 10-15 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza drzewa danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 7 wiersz 10-15 - cenę brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania zamawianego egzemplarza drzewa danego gatunku i odmiany, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 10-15) i zakresu ilościowego zamawianych drzew danych gatunków i odmian (określonej w kol. 6 wiersz 10-15),

- w kolumnie 7 wiersz 16 – sumę cen brutto z wierszy 10-15, stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania wszystkich 295 zamawianych drzew,

- w kolumnie 3 wiersz 17 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt posadzenia               1 egzemplarza drzewa,

- w kolumnie 4 wiersz 17 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 17 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt posadzenia               1 egzemplarza drzewa,

- w kolumnie 7 wiersz 17 – cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia wszystkich zamawianych egzemplarzy drzew, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 17) i zakresu ilościowego (określonej w kol. 6 wiersz 17),

- w kolumnie 7 wiersz 18 – ogólną cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia zamawianych                         295 egzemplarzy drzew (suma wierszy : kolumny 7 wiersz 16 i kolumny 7 wiersz 17).

Część 3

– wykonanie nasadzeń drzew na wskazanych nieruchomościach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym

  - Co i gdzie należy posadzić drzewa

Nasadzenia drzew w Części 3 zostaną przeprowadzone na n/w terenach :

| Lp | lokalizacja | szt. | gatunki i odmiany | mapy nr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Park im. Jedności Narodowej działki nr 4/5 w obr. 2 | 28 | cis pospolity Taxus baccata | 6 |
| 2 | Teren przy Spacerowej 1 działka nr 134 ob. 4 | 1 | lipa szerokolistna ‘Fastigiata’ Tilia platyphyllos 'Fastigiata' | 7 |
| 3 | Teren przy ul. Warzelniczej działka nr 193 ob.4 | 1 | jodła jednobarwna Abies concolor | 8 |
| 4 | Ekopark Wschodni działka nr 3/1 ob. 8 | 3 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 9 |
|  |  | 2 | olsza szara Alnus incana |  |
|  |  | 2 | olsza czarna Alnus glutinosa |  |
| 5 | Skwer Pana Tadeusza (dz nr 4/332 w obr 8) | 1 | brzoza omszona Betula pubescens | 10 |
|  |  | 1 | jodła jednobarwna Abies concolor |  |
|  |  | 1 | jarząb turyngski ‘Fasigiata’ Sorbus×thuringiaca 'Fastigiata' |  |
|  |  | 2 | grab pospolity 'Fastigiata' Carpinus betulus 'Fastigiata' |  |
|  |  | 1 | brzoza brodawkowata odm. Laciniata Betula pendula ‘Laciniata’ | 11 |
| 6 | Teren przy ul. Ostrobramskiej działka nr 4/376 w obrębie 8 | 2 | brzoza brodawkowata Betula pendula | 12 |
|  |  | 2 | brzoza brodawkowata odm. ‘Fasigiata’ Betula pendula ‘Fasigiata’ | 13 |
| 7 | Skwer Balladyny działka 4/211 ob.8 | 1 | modrzew europejski Larix decidua | 14 |
|  |  | 2 | jodła jednobarwna Abies concolor |  |
| 8 | Skwer Kordiana działka 4/243 ob.8 | 1 | daglezja zielona Pseudotsuga menziesii | 14 |
| 9 | Teren przy ul. Podolskiej działka nr 4/131 w obrębie 8 | 3 | klon polny 'Red Shine' Acer campestre 'Red Shine' | 15 |
| 10 | Zieleń osiedlowa przy ul. Ostrobramskiej, ul. Nowogródzkiej i ul. Lwowskiej działka nr 4/118 obr.8 | 1 | buk pospolity ‘Rohanii’ Fagus sylvatica 'Rohanii' | 16 |
| 11 | Teren przy ul. Grzybowskiej od strony ul. Komandorskiej działka nr 414/12 ob.9 | 1 | klon pospolity Acer platanoides | 17 |
| 12 | Wzdłuż ścieżki rowerowej od ul. Rybackiej do ul. Bałtyckiej działki 18/9, 18/10, 18/11, 18/12, 18/13, 18/14, 16/2 w obr. 10 | 26 | buk pospolity Fagus sylvatica | 18 i 19 |
|  |  | 15 | głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna |  |
|  |  | 37 | jabłoń purpurowa Malus ×purpurea |  |
| 13 | Teren przy ul. Jasnej działka nr 145/1 w obr 10 | 4 | jesion pensylwański 'Aucubifolia' Fraxinus pennsylvanica 'Aucubifolia' | 20 |
| 14 | Teren zieleni przy ul. Szarych Szeregów działka nr 175/39 w obr. 11 | 16 | żywotnik olbrzymi Thuja plicata | 21 |
| 15 | Teren podwórza osiedlowego przy skrzyżowaniu ul. Jedności Narodowej i ul. Mazowieckiej (dz nr 225/15 w obr 11) | 2 | lipa drobnolistna ‘Greenspire’ Tilia cordata ‘Greenspire’ | 22 |
| 16 | Teren przy ul. Zygmuntowskiej działka nr 29/9 ob.11 | 1 | platan klonolistny Platanus ×hispanica | 23 |
| 17 | Park 18 Marca Działka nr 133 ob.12 | 1 | kasztanowiec czerwony Aesculus x carnea | 24 |
| 18 | Teren przy ul. Dworcowej 11 i ul. Armii Krajowej działka 167/43 ob.12 | 1 | lipa drobnolistna ‘Greenspire’ Tilia cordata 'Greenspire' | 25 |
| 19 | Teren przy ul. Granicznej i ul. Giełdowej działka nr 187/28 ob.12 | 1 | miłorzab dwuklapowy Ginkgo biloba | 26 |
| 20 | Teren podwórza osiedlowego przy ul. Bogusława X i Grochowskiej działki nr 162/1 i 163/18 ob. 13 | 3 | wiśnia osobliwa 'Umbraculifera' Prunus cerasus 'Umbraculifera' | 27 |
|  |  | 4 | klon czerwony 'Brandywine' Acer rubrum 'Brandywine' |  |
|  |  | 3 | magnolia 'Galaxy’ Magnolia 'Galaxy' |  |
| 21 | teren zieleni przy ul. Ketlinga i ul. Kmicica Działka nr 152 ob.16 | 4 | klon jawor ‘Leopoldii’ Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’ | 28 |
| 22 | Teren przy ul. Ketlinga I ul. Kmicica działka nr 33/2, 483 ob.16 | 3 | klon pospolity Acer platanoides | 29 |
|  |  | 4 | klon polny Acer campestre |  |
| 23 | Teren przy ul. Ketlinga i ul. Kmicica działka nr 37/2 ob.16 | 2 | lipa drobnolistna Tillia cordata ‘Greenspire’ | 30 |
| 24 | Teren zieleni położony przy ul. Św. Wojciecha i ul. Witosa działki nr 3/3, 3/2 w obr. 16 | 28 | cyprysik groszkowy Chamaecyparis pisifera | 31 |
| 25 | front cmentarza komunalnego wokół Pomnika Pamięci Polaków Zamordowanych działka nr 7/1 ob.16 | 50 | żywotnik zachodni Thuja occidentalis | 32 |
| 26 | Teren przy ul. Artyleryjskiej działka nr 12/4 w obr. 18 | 2 | daglezja zielona Pseudotsuga menziesii | 33 |
|  |  | 263 sztuk |  |  |

3.2.              Parametry jakościowe drzew:

| Lp. | gatunek i odmiana drzewa | Ilość sztuk | Min. Wysokość drzew w cm | Min. obwód pnia/ szerokość f. krzewiastej w cm | typ drzewa, min .ilość szkółkowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Abies concolor | 4 | 180-200 | 10 - 12 | d. soliterowe z bryłą, 2xszk |
| 2. | Acer pseudoplatanus ‘Leopoldii’ | 4 | 300-350 | 14 - 16 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 3. | Acer campestre | 4 | 300-350 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 4. | Acer campestre 'Red Shine' | 3 | 300-350 | 12 - 14 | d. alejowe lub soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 5. | Acer platanoides | 4 | 300-350 | 14 - 16 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 6. | Acer rubrum ‘Brandywine' | 4 | 200- 250 | 10 - 12 | d. alejowe lub soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 7. | Aesculus x carnea | 1 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 8. | Alnus incana | 2 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe lub soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 9. | Alnus glutinosa | 2 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe lub soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 10. | Betula pendula | 5 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe lub soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 11. | Betula pendula ‘Laciniata’ | 1 | 300-350 | 12 - 14 | d. alejowe lub soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 12. | Betula pendula‘Fastigiata' | 2 | 250- 300 | 12 - 14 | d. alejowe lub soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 13. | Betula pubescens | 1 | 300-350 | 12 - 14 | d. alejowe lub soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 14. | Carpinus betulus ‘Fastigiata' | 2 | 250- 300 | 12 - 14 | d. alejowe lub soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 15. | Crataegus monogyna | 15 | 250- 300 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 16. | Chamaecyparis pisifera | 28 | 80 - 100 | --- | d. soliterowe z bryłą, 2xszk |
| 17. | Fraxinus pennsylvanica 'Aucubifolia' | 4 | 250-300 | 12 - 14 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 18. | Fagus silvatica | 26 | 250-300 | 14 - 16 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 19. | Fagus silvatica ‘Rohanii' | 1 | 250-300 | 14 - 16 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 20. | Ginkgo biloba | 1 | 250-300 | 12 - 14 | d. soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 21. | Larix decidua | 1 | 180-200 | 10 - 12 | d. soliterowe z bryłą, 2xszk |
| 22. | Malus ×purpurea | 37 | 250-300 | 12 -14 | d. alejowe lub soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 23. | Magnolia 'Galaxy' | 3 | 150-200 | 10 - 12 | d. soliterowe z bryłą, 2xszk |
| 24. | Prunus cerasus 'Umbraculifera' | 3 | 200-250 | 10 - 12 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 25. | Platanus ×hispanica | 1 | 250-300 | 14 - 16 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 26. | Pseudotsuga menziesii | 3 | 180 - 200 | 10 - 12 | d. soliterowe z bryłą, 2xszk. |
| 27. | Sorbus×thuringiaca 'Fastigiata' | 1 | 200-250 | 10 - 12 | d. alejowe lub soliterowe z bryłą, 3xszk |
| 28. | Taxus baccata | 28 | 100 - 120 | 50 - 60 | d. soliterowe z bryłą, 2xszk. |
| 29. | Thuja occidentalis | 50 | 150-180 | 60 - 80 | d. soliterowe z bryłą, 2xszk. |
| 30. | Thuja plicata | 16 | 150-180 | 60 - 80 | d. soliterowe z bryłą, 2xszk. |
| 31. | Tilia platyphyllos 'Fastigiata' | 1 | 250-300 | 14 - 16 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |
| 32. | Tilia cordata ‘Greenspire’ | 5 | 250-300 | 14 - 16 | d. alejowe z bryłą, 3xszk |

3.3.  Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej i odpowiadać określonym w zaleceniach wymaganiom. Rośliny muszą być            w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników, zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Rośliny w danym gatunku  i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem.

Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.

Dostarczone rośliny muszą być z bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, nie przesuszony. Bryła korzeniowa musi być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża, w zależności od gatunku, odmiany i wielkości rośliny. Bryły korzeniowe powinny być zabezpieczone tkaniną, rozkładającą się najpóźniej w ciągu półtora roku po posadzeniu. Bryły drzew liściastych o obwodzie pnia powyżej 12 cm muszą być dodatkowo zabezpieczone drucianą siatką z drutu nieocynkowanego.

Niedopuszczalne jest stosowanie do balotowania folii lub materiałów syntetycznych nie podlegających biodegradacji.

Barwa igieł w przypadku drzew iglastych,  musi być typowa dla odmiany.

Prosto rosnące gatunki i formy muszą posiadać prawidłowo wykształcony przewodnik z wyjątkiem taksonów naturalnie wieloprzewodnikowych. Rośliny muszą być rozgałęzione w sposób typowy dla danego gatunku i odmiany. W przypadku drzew iglastych odstępy między okółkami, jak również przyrost z ostatniego roku muszą być proporcjonalne do wielkości całej rośliny.

3.4.          Wymagany sposób wykonania nasadzeń:

Usługa wykonania nasadzeń drzew obejmuje :

1. staranne przygotowanie podłoża do nasadzeń, w tym:

      - wyznaczenie miejsc sadzenia drzew według map, których poszczególne numery dla danej lokalizacji wykazano w kolumnie 5 tabeli w pkt. 3.1.; w przypadku nasadzeń 28 egzemplarzy cisa pospolitego przedstawiciel Zamawiajacego, wraz z Wykonawcą protokolarnie ustali szczegółową lokalizację posadzenia poszczególnych egzemplarzy.

      - usunięcie wierzchniej warstwy darni i innych roślin zielnych,

      - oczyszczenie miejsc nasadzeń z ewentualnych resztek budowlanych, kamieni, „starych” korzeni i innych zanieczyszczeń,

      - staranne ręcznie odchwaszczenie miejsc nasadzeń (dotyczy to szczególnie tzw. chwastów trwałych np. perzu, skrzypu, powoju itp.),

- przygotowanie dołu do sadzenia, w tym wykopanie odpowiednich dołów o średnicy dwa razy większej niż bryła korzeniowa sadzonej rośliny w zależności od danego gatunku i odmiany;                   w przypadku mocno ubitej, nieprzepuszczalnej gleby trzy razy większej niż bryła korzeniowa sadzonej rośliny; po umieszczeniu rośliny w dole, musi być możliwość swobodnego wypełnienia powstałej przestrzeni ziemią,

- przygotowanie podłoża :

      - należy ponownie zastosować istniejacą warstwę próchniczną wykopanej gleby, z wyłączeniem gleby zanieczyszczonej, która mogłaby utrudnić rozwój roślin,

      - nowe przygotowane podłoże zastosowane do wypełnienia i zasypania dołów powinna charakteryzować się dużą porowatością i guzełkowatością, powinno być wzbogacone o dojrzały kompost, substrat roślinny lub żyzną ziemią ogrodową oraz keramzyt, hydrożel, posiadać startową dawkę nawozu o przedłużonym działaniu (z wyjątkiem gdy odpowiednia startowa dawka nawozu była już zastosowana do bryły korzeniowej w szkółce), zaleca się zastosować gotowe mieszanki do wzbogacania podłoża przygotowywane dla roślin liściastych; dodane substraty muszą być dobrze wymieszane z podłożem, który zostanie zastosowany do wypełnienia dołu,

- załadunek na środki transportu wykopane, niewykorzystane „stare” podłoże oraz jego przekazanie do wykorzystania do uprawnionego odbiorcy odpadów lub zastosowania na kompostowniku,

- przygotowanie bryły korzeniowej roślin do sadzenia, w tym większe egzemplarze drzew sadzimy razem z jutą i metalową siatką obejmujaca bryłę korzeniową – należy ostrożnie rozwiązać jutę            i metalową siatkę przy górnej powierzchni bryły korzeniowej,

- posadzenie roślin – umieszczając rośliny prosto w dole należy uważać, w przypadku drzew baletowanych/z bryłą drutowaną, by nie uszkodzić dosyć ciężkiej bryły korzeniowej; wszystkie rośliny sadzimy na takiej samej głębokości, na której rosły w gruncie w szkółce, ewentualnie można posadzić kilka centymetrów (2-3cm) głębiej. Zbyt głębokie posadzenie roślin może doprowadzić do trudności z ich przyjmowaniem się a nawet spowodować wypadanie roślin na skutek braku dostępu powietrza do systemu korzeniowego.

- zasypanie dołu przygotowanym wcześniej podłożem - przestrzeń pomiędzy bryłą korzeniową a brzegami dołu należy dokładnie wypełnić podłożem,

- delikatnie, ale dosyć dobre ubicie stopami gleby wokół roślin po posadzeniu, tak by nie uszkodzić korzeni,

- uformowanie mis ziemnych wokół posadzonych roślin,

- obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu,

- wyściółkowanie misy ziemnej wokół posadzonych roślin przekompostowaną korą,

- przycinanie roślin po posadzeniu – należy wykonać tzw. cięcie korekcyjne/sanitarne, w celu usunięcia pędów uszkodzonych np. podczas transportu lub odtworzenia równowagi pomiędzy zredukowanym systemem korzeniowym a powierzchnią transpiracyjną korony (cięcia są zbędne jeżeli zostały już wykonane w szkółce),

- przywiązanie do podpór - opalikowanie drzew poprzez montaż 3 palików drewnianych, okorowanych o długości min. 3 m i grubości Ø 6-8 cm wokół drzew na głębokość 0,8-1 m, stabilizując je w podłożu, założenie 3 wiązań elastycznych wiążąc drzewko, tuż pod koroną, do palików oraz użycie 3 rygli, tj. mocowania sztywnego,

- zabezpieczenie pnia posadzonego drzewa warstwą tkaniny jutowej oraz osłonką ażurową, samozaciskową, z materiału podlegającemu recyklingowi.

3.5.  Utrzymania drzew w okresie gwarancyjnym

W ramach bieżącego utrzymania drzew po posadzeniu należy wykonaywać :

      - bieżące formowanie misy u nasady pnia drzewka o min. Ø 80 cm wraz z wyrównaniem ich brzegów,

      - stałe odchwaszczanie mis ziemnych,

      - wywóz ewentualnie zebranych zanieczyszczeń do zagospodarowania do uprawnionego odbiorcy odpadów lub poprzez kompostowanie,

      - podlewanie w okresie suszy,

      - kontrolowanie wiązań i opalikowania drzew – ewentualne ich uzupełnienie lub wymiana,

      - bieżące usuwanie obumarłych i chorych pędów,

      - zwalczanie chorób i szkodników roślin, ujawnionych w trakcie utrzymania gwarancyjnego.

3.6. Oferent określi w tabeli cenowej Formularza Oferty dla części 3 przedmiotu zamówienia,:

- w kolumnie 3 wiersz 19-50 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza drzewa danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 4 wiersz 19-50 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 19-50 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza drzewa danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 7 wiersz 19-50  - cenę brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania zamawianego egzemplarza drzewa danego gatunku i odmiany, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 19-50) i zakresu ilościowego zamawianych drzew danych gatunków i odmian (określonej w kol. 6 wiersz 19-50),

- w kolumnie 7 wiersz 51 – sumę cen brutto z wierszy 19-50, stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania wszystkich 263 zamawianych drzew,

- w kolumnie 3 wiersz 52 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt posadzenia               1 egzemplarza drzewa,

- w kolumnie 4 wiersz 52 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 52 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt posadzenia               1 egzemplarza drzewa,

- w kolumnie 7 wiersz 52 – cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia wszystkich zamawianych egzemplarzy drzew, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 52) i zakresu ilościowego (określonej w kol. 6 wiersz 52),

- w kolumnie 7 wiersz 53 – ogólną cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia zamawianych                         263 egzemplarzy drzew (suma wierszy : kolumny 7 wiersz 51 i kolumny 7 wiersz 52).

Część 4

– wykonanie nasadzeń 344 egzemplarzy krzewów na wskazanych nieruchomościach Gminy Miasto Kołobrzeg oraz ich utrzymanie w okresie gwarancyjnym

  - Usługa wykonania nasadzeń krzewów na wskazanych nieruchomościach Gminy Miasto Kołobrzeg,  będzie wykonywana w 2 etapach:

- Etap 1 – wykonanie wymiany do 220 m3 podłoża na terenach planowanych nasadzeń do                     28 października 2019r.,

- Etap 2 – wykonanie nasadzeń krzewów (element 1 i 2) do 8 listopada 2019r.,

  - Co i gdzie należy posadzić krzewy

Nasadzenia krzewów zostaną przeprowadzone na n/w terenach :

| Lp | lokalizacja | szt. | gatunki i odmiany | Planowana powierzchnia na której należy wymienić podłoże | mapy nr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Element 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Teren zieleni przy ul. Jedności Narodowej 64-66 działka nr 66/72 w obr. 2 | 40 | Rhododendron luteum Synonimy lac.: Azalea pontica azalia pontyjska | 80 m2 | 34 |
| 2 | Plac Trzech Pokoleń działka nr 815/33 ob.9 | 1 | magnolia pośrednia odm.’Lennei' Magnolia × soulangeana 'Lennei' | ------- | Załącznik graficzny nr 1 |
| 3 | Teren zieleni przy ul. Szarych Szeregów działka nr 175/39 w obr. 11 | 80 | Rhododendron luteum Synonimy lac.: Azalea pontica azalia pontyjska | 160 m2 | 35 |
|  |  | 46 | różanecznik odm. ‘Fantastica’ z grupy różanecznika jakuszimańskiego Rododendron ‘Fantastica’ | 48 m2 | 36 |
|  |  | 50 | jałowiec sabiński 'Arcadia' Juniperus sabina 'Arcadia' | 50 m2 | 37 |
| 4 | Teren rekreacyjno-wypoczynkowy osiedla Ogrody działka nr 120 w obr. 14 | 40 | Rhododendron luteum Synonimy lac.: Azalea pontica azalia pontyjska | 76 m2 | 38 |
| 5 | teren przy ul. 6 Dyw. Piechoty (front cmentarza komunalnego) Działka nr 7/1 ob.16 | 55 | Juniperus ×pfitzeriana Synonimy lac.: Juniperus ×media jałowiec Pfitzera Synonimy pol.: jałowiec pośredni | 55 m2 | 39 |
| 6 | Teren zieleni przy ul. Miłej działka nr 338/6 ob.17 | 20 | irga Dammera Cotoneaster dammeri | 70 m2 | 40 |
| Element 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego działka nr 175/39 w obr. 11 | 3 | różanecznik wielkokwiatowy Rhododendron ‘America’ | 10 m2 | 41 |
|  |  | 4 | różanecznik wielkokwiatowy Rhododendron ‘Simona’ |  |  |
|  |  | 5 | azalia japońska Rhododendron ‘Orlice’ |  |  |

  - Parametry jakościowe krzewów:

| Lp. | gatunek i odmiana | Ilość sztuk | Wysokość/szerokość w cm / pojemność pojemnika w l |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cotoneaster dammeri | 20 | 5-10/ 40-60 / 2-3l |
| 2. | Juniperus ×pfitzeriana | 55 | 5-10/ 40-60 / 2-3l |
| 3. | Juniperus sabina 'Arcadia' | 50 | 5-10/ 40-60 / 2-3l |
| 4. | Magnolia × soulangeana 'Lennei' | 1 | 150-200/ 80-100/ C20 |
| 5. | Rhododendron luteum | 160 | 60-80 cm/40-60 cm/5-7l |
| 6. | Rododendron ‘Fantastica’ | 46 | 30-40 cm/20-30 cm/3-5l |
| 7. | Rhododendron ‘America’ | 3 | 60-80 cm/40-60 cm/5-7l |
| 8. | Rhododendron ‘Simona’ | 4 | 40-60 cm/20-30 cm/3-5l |
| 9. | Rhododendron ‘Orlice’ | 5 | 30-40 cm/20-30 cm/3-5l |

4.4. Materiał szkółkarski kontenerowanych roślin ozdobnych musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej i odpowiadać określonym w zaleceniach wymaganiom. Rośliny muszą być w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników, zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia. Rośliny w danym gatunku  i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem.

Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.

System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny, nie przesuszony.

Rośliny w pojemnikach muszą mieć silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane w pojemnikach o pojemności proporcjonalnej do wielkości rośliny. Korzenie muszą być równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej stronie bryły korzeniowej. Korzenie nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane).

Roślina powinna rosnąć w tym samym pojemniku minimum jeden, ale nie więcej niż dwa sezony wegetacyjne. Rośliny muszą być o szerokiej, symetrycznej i foremnej koronie.

Krzewy powinny mieć minimum dwa (krzewy raz szkółkowane) lub trzy (krzewy dwa razy szkółkowane) pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami. Krzewy soliterowe − muszą być trzy razy szkółkowane.

Różaneczniki muszą być z bryłą korzeniową lub w pojemniku. Krzewy muszą mieć pąki kwiatowe, być zwarte, żywotne, o odpowiedniej proporcji wysokości do szerokości, dobrze rozkrzewione.

Rośliny okrywowe muszą być równomiernie rozkrzewione.

W przypadku roślin w pojemnikach lub z bryłą korzeniową nie można dopuścić do przeschnięcia bryły.

4.5.	Etap 1  – Wykonanie wymiany podłoża obejmuje :

      - na powierzchni łącznie około 550 m2, usunięcie/wybranie 37-40 cm „starej” warstwy gruntu rodzimego z obszaru planowanych nasadzeń krzewów wraz z darnią,

      - załadunek wybranego podłoża na środki transportu,

      - wywóz wybranego podłoża oraz przekazanie do zagospodarowania do uprawnionych podmiotów lub zastosowania na kompostowniku,

      - narzędziami ogrodniczymi spulchnienie rodzimego gruntu, w celu poprawy jego napowietrzenia –   w obrębie systemów korzenowych drzew ręcznie,

      - zakup gotowej lub wykonanie mieszanki podłoża odpowiedniego dla krzewów liściastych, iglastych oraz krzewów kwasolubnych – łącznie około 220 m3 podłoża, jego dowiezienie                  i rozplantowanie, w obrębie planowanych nasadzeń, gdzie wcześniej wybrano grunt:

a) podłoże odpowiednie dla krzewów liściastych – około 28 m3 podłoża,

b) podłoże odpowiednie dla krzewów iglastych – około 42 m3 podłoża,

c) podłoże odpowiednie dla roślin kwasolubnych – około 150 m3 podłoża - zakupione lub wykonane nowe podłoże musi być żyzne, z dużą warstwą próchnicy, przepuszczalne, gruzełkowate, o odczynie lekko kwaśnym (pH 6,0-6,5) lub kwaśnym (pH 4,5-5,5),

      - bardzo dokładne rozplantowanie, wyrównanie i ukształtowanie dowiezionego podłoża.

  - Etap 2 – Wykonanie nasadzeń krzewów

Usługa wykonania nasadzeń krzewów obejmuje :

  - staranne przygotowanie podłoża do nasadzeń, w tym:

      - prace agrotechniczne podłoża, tj. dokładne jego wygrabienie i wyrónanie powierzchni, aby                 w pszyszłości nie twarzyły się zastoiska wód opadowych,

      - wyznaczenie miejsc sadzenia krzewów według map, których poszczególne numery dla danej lokalizacji wykazano w kolumnie 6 tabeli w pkt. 4.2.,

  - przygotowanie dołu do sadzenia (w przypadku gdy nie dokonywano wymiany podłoża), poprzez wykopanie odpowiednich dołów o średnicy dwa razy większej niż bryła korzeniowa sadzonej rośliny w zależności od danego gatunku i odmiany; po umieszczeniu rośliny w dole, musi być możliwość swobodnego wypełnienia powstałej przestrzeni ziemią,

  - przygotowanie bryły korzeniowej roślin do sadzenia - rośliny sadzone z pojemników powinny przed posadzeniem zostać z nich wyjęte, system korzeniowy należy delikatnie rozluźnić oraz zanurzyć na kilka minut w wodzie,

  - posadzenie roślin – umieszczając rośliny prosto w dole należy uważać, by nie uszkodzić bryły korzeniowej; wszystkie rośliny sadzimy na takiej samej głębokości, na której rosły w pojemnikach lub w gruncie w szkółce, Zbyt głębokie posadzenie roślin może doprowadzić do trudności z ich przyjmowaniem się a nawet spowodować wypadanie roślin na skutek braku dostępu powietrza do systemu korzeniowego; przy sadzeniu roślin z gołym korzeniem, należy zwrócić uwagę, by korzenie nigdy nie podwijały się do góry, lecz wszystkie ich części skierowane były w dół,

  - zasypanie dołu podłożem - przestrzeń pomiędzy bryłą korzeniową a brzegami dołu należy dokładnie wypełnić podłożem,

  - delikatnie, ale dosyć dobre ubicie stopami gleby wokół roślin po posadzeniu, tak by nie uszkodzić korzeni,

  - uformowanie tzw. mis ziemnych wokół posadzonych roślin,

  - obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu,

  - przycinanie roślin po posadzeniu – należy wykonać tzw. cięcie korekcyjne/sanitarne, w celu usunięcia pędów uszkodzonych np. podczas transportu, w tym należy przyciąć również końcówki pędów krzewów form okrywowych, aby spowodować lepsze zagęszczenie się roślin (nie przycinamy roślin wrzosowatych),

  - Utrzymania krzewów w okresie gwarancyjnym

W ramach bieżącego utrzymania krzewów po posadzeniu należy wykonywać :

      - uformowanie, wyrównanie brzegów i regularne spulchnianie skupin krzewów,

      - stałe odchwaszczanie,

      - regularne podlewanie,

      - usuwanie przekwitłych kwiatostanów różaneczników,

      - bieżące usuwanie obumarłych i chorych pędów,

      - zwalczanie chorób i szkodników roślin, ujawnionych w trakcie utrzymania gwarancyjnego,

      - przygotowanie roślin do okresu zimowego oraz zabezpieczanie roślin przed mrozami oraz suszą fizjologiczną oraz demontaż zabezpieczenia w okresie wczesnowioennym.

4.8. Oferent określi w tabeli cenowej Formularza Oferty dla części 4 przedmiotu zamówienia, oddzielnie dla wymiany podłoża i sadzenia krzewów :

4.8.1. odrębnie dla wymiany podłoża (etap 1) części 4 przedmiotu zamówienia :

- w kolumnie 3 wiersz 54 – wartość jednostkową ryczałtową netto za przeprowadzenie wymiany 1 m3 podłoża - zgodnie z opisem  pkt. 4.5. Etap 1 części 4 przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 4 wiersz 54 - odpowiednią wartość podatku VAT - Etap 1 części 4 przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 5 wiersz 54 - wartość jednostkową ryczałtową brutto za przeprowadzenie wymiany 1 m3 podłoża - zgodnie z opisem pkt. 4.5. Etap 1 części 4 przedmiotu zamówienia,

- w kolumnie 7 wiersz 54 - cenę brutto za wykonanie Etapu 1 części 4 przedmiotu zamówienia, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto za przeprowadzenie wymiany 1 m3 podłoża (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 54) i zakresu ilościowego (określonej w kol. 6 wiersz 54).

4.8.2. odrębnie dla sadzenia krzewów (etap 2) części 4 przedmiotu zamówienia :

- w kolumnie 3 wiersz 55-63 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza krzewu danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 4 wiersz 55-63 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 55-63 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania 1 egzemplarza krzewu danego gatunku i odmiany,

- w kolumnie 7 wiersz 55-63 – cenę brutto stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania zamawianych egzemplarzy krzewów danego gatunku i odmiany, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 55-63) i zakresu ilościowego krzewów zamawianych        w danym gatunku i odmianie (określonej w kol. 6 wiersz 55-63),

- w kolumnie 7 wiersz 64 – sumę cen brutto z wierszy 55-63, stanowiącą koszt zakupu/wyprodukowania wszystkich zamawianych 344 szt. krzewów,

- w kolumnie 3 wiersz 65 - wartość jednostkową ryczałtową netto stanowiącą koszt posadzenia            1 egzemplarza krzewu,

- w kolumnie 4 wiersz 65 - odpowiednią wartość podatku VAT,

- w kolumnie 5 wiersz 65 - wartość jednostkową ryczałtową brutto stanowiącą koszt posadzenia                   1 egzemplarza krzewu,

- w kolumnie 7 wiersz 65 - cenę brutto stanowiącą koszt posadzenia wszystkich zamawianych egzemplarzy krzewów, będącą iloczynem wartości jednostkowej ryczałtowej brutto (określonej przez Oferenta w kol.5 wiersz 65) i zakresu ilościowego (określonej w kol. 6 wiersz 65),

- w kolumnie 7 wiersz 66 – ogólna wartość za wykonanie części 4 przedmiotu zamówienia, stanowiącą sumę ceny brutto będącą kosztem wymiany podłoża pod nasadzenia krzewów                    (kol.7 wiersz 54),  zakupu/wyprodukowania zamawianych 344 egzemplarzy krzewów (kol.7 wiersz 64) oraz posadzenia zamawianych 344 egzemplarzy krzewów (kol.7 wiersz 65).

UWAGI do wszystkich czterech części przedmiotu zamówienia:

1. Kosztorysując ceny za poszczególne prace Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z ich realizacją, w tym:

- pracy ludzi i sprzętu,

- zakupu i transportu materiałów niezbędnych do wykonywania usług,

- transportu osób uczestniczących w poszczególnych kontrolach i odbiorach zw. z realizowaną usługą,

- obsługę administracyjną i logistyczną,

- podatki i opłaty urzędowe,

- inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonanie prac.

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związanych z sadzeniem drzew lub krzewów w zakresie realizacji danej części przedmiotu zamówienia, szczegółowo wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (część III SIWZ).

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

Mapa nr 1

Mapa nr 2

Mapa nr 3

Mapa nr 4

]

Mapa nr 5

Mapa nr 6

Mapa nr 7

Mapa nr 8

Mapa nr 9

Mapa nr 10

Mapa nr 11

Mapa nr 12

Mapa nr 13

Mapa nr 14

Mapa nr 15

Mapa nr 16

Mapa nr 17

Mapa nr 18

Mapa nr 19

Mapa nr 20

Mapa nr 21

Mapa nr 22

Mapa nr 23

Mapa nr 24

Mapa nr 25

Mapa nr 26

Mapa nr 27

Mapa nr 28

Mapa nr 29

Mapa nr 30

Mapa nr 31

Mapa nr 32

Mapa nr 33

Mapa nr 34

Mapa nr 35

Mapa nr 36

Mapa nr 37

Mapa nr 38

Mapa nr 39

Mapa nr 40

Mapa nr 41